Importovanje, prikaz i analiza podataka prikupljenih preko aplikacije

Geoprostorni podaci prikpljeni preko aplikacije  Input: QGIS in your pocket  mogu se preuzeti na sajtu Mergin (https://public.cloudmergin.com/) prijavljivanjem na korisnički nalog. Druga opcija za preuzimanje snimljenih podataka je preko QGIS-og plugina https://plugins.qgis.org/plugins/Mergin/. Za kreiranje ovog QGIS projekta odlučeno je da će se podaci preuzeti upotrebom plugina. U polju browser pojaviće se ikonoca Mergin. Klikom na ikonicu otvoriće se prozor gde je potrebno prijaviti se korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijavljivanja učitaće se svi projekti koje je korisnik napravio. Za svako prikupljanje podata (Bane, Boka, Duda, Nenad, Milena, Marija, Momcilo) potrebno je desnim klikom označiti download i odrediti mesto na hard disku gde će se podaci sačuvati.

Mergin plugin

Nakon preuzimanja podataka potrebno je pogledati sadržinu u snimljenom direktorijumu, kako bismo znali koju vrstu podataka imamo na raspolaganju.

Sadržaj direktorijuma

Za ovaj projekat koriste sa podaci koje je prikupilo 7 osoba, pa tako ima i 7 direktorijuma sa istom vrstom fajlova. Potrebno je iz svakog foldera .gpkg fajl importovati u QGIS projekat, po želji im se može promeniti ime, a i nije neophodno.

Izgled učitanih podataka u QGIS-u

Kako je cilj da se podaci prikažu objedinjeni u jednoj tabeli, sledeći korak jeste da se svi slojevi (layers) spoje u jedan. To se može uraditi preko Processing toolbox-a gde se ukuca Merge Vector Layer.

Merge vector layer

Sada je napravljen novi privremeni sloj, pa se onih 7 slojeva može obrisati. Uz pomoć field calculatora potrebno je izračunati/prikazati X i Y koordinate. Isti postupak primeniti i za Y koordinatu.

Field calculator

Atributativnu tabelu je potrebno izvesti kao .csv tabelu i kao .shp datoteku.

Izvoz tabele

Zatim se dodaje  rasterski layer Google Maps kako bismo znali gde nam se učitani podaci tačno nalaze u prostoru.

Za neke tačke prilikom beleženja na terenu napravljene su fotografije, koje bi trebalo da se vide kada je klikne na određenu tačku (Identify features). To se postiže tako sto se duplim klikom na layer iz liste layer-a sa leve strane otvara prozor Layers Properties. Kartica Attributes form>Fields>Photo. Podesiti potrebna podešavanja.

Attributes form

Učitane tačke koje se vide na karti su iste boje, pa ih je potrebno klasifikovati po određenim parametrima kako bi se vizuelno istakle razlike među njima. To se postiže tako sto se duplim klikom na layer iz liste layer-a sa leve strane otvara prozor Layers Properties. Kartica Symbology >Categorized. Odrediti vrednost po kojem će se napraviti klasifikacija. U ovom slučaju po vrsti pronađenog materijala prilikom rekognosciranja terena.

Categorized

Na kraju, po želji, potrebno je izvesti kartu za štampu. U menu toolbar kliknuti na Project > New print layout. U prozor koji se otvori upisati naziv karte za štampanje. Kliknuti na ikonicu Add map. Kursorom u obliku krstića označiti mesto na papiru gde će sadržaj biti prikazan. Klikom na Add label ispisuje se naziv karte. Klikom na Add legend pravi se legenda karte. Klikom Add scale bar postavlja se razmera karte. Klikom na  Add North arrow postavlja se sever na kartu. Na kraju kartu eksportovati u .pdf formatu, .jpg ili .svg formatu. Layout > Export as PDF.

Izgled izvezene karte